Pos. 1 Installation de porte coulissante cintrée automatique de Gilgen, mécanisme d’entraînement SRM cintré

Installation de porte coulissante cintrée automatique de Gilgen, homologation TÜV selon EN 16005 et DIN 18650, avec un mécanisme d’entraînement SRM cintré.

Hauteur du mécanisme d’entraînement 200 mm, système sensoriel intégré. Commande électronique (230V) avec mécanisme d'arrêt et inversion automatique en guise de dispositif anti-coincement. Profil de roulement amortissant le bruit et les vibrations, anodisation dure. Chariots de roulement galvanisés, réglage en hauteur et en profondeur, avec balai de mise à terre antistatique. Alimentation de secteur 230 V, 50/60 Hz, 13 A; avec un câble de secteur de 4,0 m, puissance absorbée 100 W.

Revêtement du caisson d’entraînement

Standard: revêtement relevable en aluminium du mécanisme d’entraînement, accès aisé pour l’entretien et la maintenance grâce à un mécanisme de maintien en position ouverte et un dispositif antichute.

Dimensions du caisson d'entraînement:
- 200 x 250 mm (convexe)
- 200 x 300 mm (concave)

En option:
(  ) Intégration aux faux-plafond: revêtement aluminium stable, démontable par en bas. Le caisson d'entraînement est totalement intégré au faux-plafond.
(  ) Revêtement du caisson d’entraînement muni d’un barillet assurant le verrouillage .

Issue de secours et voie de sauvetage

En option: ……………….. (largeur libre max. 2 200 mm, R min.1 200 mm)
(  ) Réalisation redondante pour les issues de secours et voies de sauvetage. Homologation TÜV, satisfait aux normes actuelles (EN 16005 & DIN 18650) également en ce qui concerne le dispositif anti-coincement et le respect de la limitation de la force.
(  ) Ouverture de secours en cas de panne de courant grâce à l’accumulateur d’énergie (BAT NOT, CO 48) pour une seule ouverture.

Sécurité

En cas de panne de courant, des batteries assurent un fonctionnement de secours pendant 30 à 60 minutes. Pour assurer le fonctionnement de secours, le niveau des batteries est surveillé en permanence. Il est possible de programmer le dernier mouvement (ouverture / fermeture) pour l’éventualité d’un niveau de batterie faible.

Verrouillage électromécanique fiable du chariot de roulement, empêche l'ouverture des vantaux.

En option: 
(  ) Déverrouillage manuel sur le caisson d’entraînement à l'intérieur/à l'extérieur
(  ) Verrouillage central CLS

Vantaux et parties latérales

Hauteur libre (mm): ………. (jusqu'à 2.500 mm)
Passage libre: ………. (à partir de 900 mm)
Rayon nominal (mm): ………. (à partir de 1.000 mm)

Réalisation: 
(  ) semi-circulaire / segment cintré vers l‘extérieur (convexe) 
(  ) semi-circulaire / segment cintré vers l‘intérieur (concave)
(  ) circulaire

Parties latérales : avec des panneaux fixes

Système de vantaux: Système de profilés pour vantaux Gilgen PS 90, en aluminium, vitrage à sec, échange aisé en cas de remplacement des vitres.

Types de verre

Réalisation: 8/2 mm (verre de sécurité feuilleté)

Guidage au sol

Rail continu noyé dans le sol pour assurer une opération en toute sécurité, stabilité accrue en cas de pression de vent et d’ouverture forcée en poussant. Le rail de guidage peut être remplacé.

En option: 
(  ) Guidage au sol chauffé pour éviter le givrage

Options de surfaces

Réalisation: 
(  ) Peinture par poudrage électrostatique RAL: ….. 
(  ) Peinture par poudrage électrostatique NCS: …..
(  ) Aluminium E6/EV1, anodisé incolore
(  ) Aluminium anodisé teinté, code couleur: …..

Système sensoriel et de protection des utilisateurs

Détecteur de mouvement et scanner de sécurité AIR

Options de commande

Unité de commande: 
Sélecteur de programmes à touches BEDIS pouvant être bloqué à l'aide d'un cylindre à clé. Écran LCD, permet de sélectionner la fonction de la porte (Manuel-Automatique-Ouverture-Nuit-Sortie), de régler les paramètres de la porte et de consulter les données opérationnelles. Cadre en matière synthétique, blanc avec fenêtre double imprimée.

Installation: 
(  ) dans un boîtier d'encastrement
(  ) dans un boîtier apparent

Options et accessoires

Options supplémentaires: 
(  ) Opération en mode sas entre deux installations de portes automatiques Gilgen moyennant une carte C.I. disponible en option. Possibilité de programmer une fonction spéciale (p. ex. en présence d’un tambour d’entrée). La fonction de sas peut être activée automatiquement ou manuellement, en tant que sas commandée ou sas de tambour d'entrée.
(  ) Poussoir
(  ) Interrupteur à tirette
(  ) Contact à pédale