Pos. 1  Gilgen Rollgitter Wabengitter ALU inkl. Antrieb, mit zertifizierter Sicherheit

TÜV-geprüft und entspricht den geltenden Anforderungen und Normen der SN EN 13241-1.

Gilgen Alu-Rollgitter

Mit Gitterbehang einschliesslich aller Verbindungselemente in Aluminium pressblank (Vollmaterial), E6/EV1 eloxiert. Maschenbreite (innen) 175 mm, Maschenhöhe (innen) 70 mm.

Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 78 %.

Abmessungen

Lichte Breite (max. 10 m): ……….

Lichte Höhe (max. 5 m): ……….

Lichte Durchgangsbreite: ……….

Lichte Durchgangshöhe: ……….

Schienensystem

Laufschienen aus stranggepresstem Aluminium natur, mit verschleißarmer Hart-PVC-Einlage zur Verschleiss- und Geräuschminimierung. Rohrwelle aus Stahl, zinkphosphat-grundiert, weissaluminium RAL 9006.

Antrieb- und Steuerungstechnik

Antrieb mit integrierter Fangvorrichtung. Schutzart Antrieb IP 65, Schutzart Steuerung IP 54 mit digitalem Endschalter. Anschlussspannung (Netz): 3x400 V/N/PE/50 Hz, Steuerungsspannung 24 VDC.

Betriebsart:

(  ) Antrieb in Totmann

(  ) Antrieb in Selbsthaltung (Automatik) mit dazugehöriger Absicherung nach SN EN 12453.

Zusatz- und Sonderausstattungen

Gitterbehang mit Sonderlackierungen:

(  ) RAL………..

(  ) ……………..

Ballenverschalungskasten für Eingreifschutz (< 2500 mm Vorschrift):

(  ) Alu natur

(  ) Stahl verzinkt

(  ) Rohrwelle aus Stahl verzinkt

(  ) Schallentkopplung Montagebausatz

Option Anfahrschutz

(  ) Aus verz. Stahl für Laufschienen und integrierten Lichtschranken, inkl. verdeckter Kabelführung.

Option Feststehendes Seitenteil

Ausführung:

(  ) mit Gitterfüllung

(  ) mit Drehtür in ansichtsgleicher Optik wie Gitterbehang, Durchgreifschutz mit integriertem 
     Türschliesser mit Gleitschiene, Alu-Drückergarnitur für Zylinder.

Zusatz- und Sonderausstattungen Elektroantriebe

(  ) Schlüsseltaster, im Steuerungsgehäuse

(  ) Schlüsseltaster AP (auf Putz)

(  ) Schlüsseltaster UP (unter Putz)

(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 2-Kanalausführung

(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 4-Kanalausführung

(  ) Lichtschranke (Reflektion)

(  ) Lichtschranke (Sender und Empfänger)

(  ) 2 freie, programmierbare Relais-Schaltkontakte

(  ) 2 programmierbare Öffnungshöhen, individuell ansteuerbar

(  ) Rauch - Warnanlagen Anschluss (RWA) zur Entrauchung

(  ) Ampelsteuerung 2x Rot-Grün oder 2x Rot-Grün Vorfahrtregelnd

(  ) Not – Aus Taster