Pos. 1  Gilgen Schnelllauftor Minirapid inkl. Antrieb, mit zertifizierter Sicherheit

TÜV-geprüft und entspricht den geltenden Anforderungen und Normen der SN EN 13241-1.

Gilgen Schnelllauftor Minirapid

Vertikal öffnendes Schnelllaufrolltor für den Einsatz im Innenbereich mit selbstragenden Seitenkonstruktionen aus Aluminium.

Robuster Torbehang aus hochreiSsfestem, doppellagigem PVC-beschichtetem Gewebe inkl. Sichtfenster und Verstärkungsprofilen aus Aluminium.

Widerstand gegen Windlast nach EN 12424 Klasse 0.

Abmessungen

Lichte Breite (max. 5 m): ……….

Lichte Höhe (max. 5 m): ……….

Lichte Durchgangsbreite: ……….

Lichte Durchgangshöhe: ……….

Oberflächenausführung und Farben

Farben (in Anlehnung RAL):

(  ) RAL 1018 Zinkgelb

(  ) RAL 2004 Reinorange

(  ) RAL 3002 Karminrot

(  ) RAL 5010 Enzianblau

(  ) RAL 7038 Achatgrau

Schienensystem

Selbsttragende Laufschiene aus Aluminium E6/EV1 eloxiert mit integriertem Lichtgitter.

Antrieb- und Steuerungstechnik

Aufsteckantrieb für Schnelllauftore

Antrieb frequenzgesteuert mit integrierter Fangvorrichtung. Notentriegelung mittels Nothandkurbel. Schutzart Antrieb IP 65, Schutzart Steuerung IP 54 mit digitalen Endschalter. Anschlussspannung (Netz): 3x400 V/N/PE/50 Hz, Steuerungsspannung 24 VDC.

Zusatz- und Sonderausstattungen

Ballen- und Antriebsverschalungskasten für Eingreifschutz(unter 2500 mm Vorschrift):

(  ) Alu natur

(  ) Alu E6/EV1farblos eloxiert

(  ) Stahl verzinkt

(  ) Lackierung nach RAL-Farbkarte: ………..

(  ) Anti-Crash- System, Endleiste klinkt bei einem Crash aus, das Tor stoppt und kann manuell zurückgesetzt werden.

(  ) Ausführung in Edelstahl VA (ohne Behang)

Zusatz- und Sonderausstattungen Elektroantriebe:

(  ) Schlüsselschalter, im Steuerungsgehäuse

(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 2-Kanalausführung

(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 4-Kanalausführung

(  ) 2 freie, programmierbare Relais-Schaltkontakte

(  ) Schalter zur 2. Öffnungshöhe im Steuerungsdeckel

(  ) Rauch - Warnanlagen Anschluss (RWA) zur Entrauchung

(  ) Ampelsteuerung 2x Rot-Grün oder 2x Rot-Grün Vorfahrtregelnd

(  ) Not – Aus Taster

(  ) Nothandkette für Notbetätigung

(  ) USV zum einmaligen öffnen bei Stromausfall