WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BVE-GD

automatique (acier spécial) Couvercle de regards à remplir avec outils

d’ouverture, Type HAGODECK BVE-GD automatique, largeur utile ....... x .......

cm pour surface au choix. Avec charnière à fleur du sol et ressort(s) à pression à

gaz comme ouverture assistée, acier spécial No. 1.4301, largement étanche aux

odeurs et à l’eau, 125 kN (EN 124), tôles d’angle discrètes (max. surface visible 35

x 35 mm).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch