|  |  | Sortiment Heizung CALPEX-Fernwärmeleitung Heizung/Sanitär Verbundsystem gemäss EN 15632 -1 /-2 geeignet bis: max. 95°C (gleitend) max. 80°C Dauerbetriebstemperatur max. 6 bar Betriebsdruck bestehend aus: Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PEXa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-Freien, Pentan getriebenem flexiblen Polyurethan-Hochdruckschaum mit -Wert ≤ 0.0216 W/mK (längswasserdicht), PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten Polyethylen (LLD-PE) Aussenmantel inklusive Werksprüfung. Lieferung auf Trommeln oder in Ringen. Einzelrohrleitung CALPEX-UNO Lfd. m CALPEX 25/76 Lfd. m CALPEX 25/91 PLUS Lfd. m CALPEX 32/76 Lfd. m CALPEX 32/91 PLUS Lfd. m CALPEX 40/91 Lfd. m CALPEX 40/111 PLUS Lfd. m CALPEX 50/111 Lfd. m CALPEX 50/126 PLUS Lfd. m CALPEX 63/126 Lfd. m CALPEX 63/142 PLUS Lfd. m CALPEX 75/142 Lfd. m CALPEX 75/162 PLUS Lfd. m CALPEX 90/162 Lfd. m CALPEX 90/182 PLUS Lfd. m CALPEX 110/162 Lfd. m CALPEX 110/182 PLUS Lfd. m CALPEX 110/202 PLUS** Lfd. m CALPEX 125/182 Lfd. m CALPEX 125/202 PLUS** Lfd. m CALPEX 140/202 Lfd. m CALPEX 160/250 * *nur als Stangen lieferbar (6 oder 12 m) **auf Anfrage lieferbar Duorohrleitung CALPEX -DUO Lfd. m CALPEX 2 x 25/91 Lfd. m CALPEX 2 x 25/111 PLUS Lfd. m CALPEX 2 x 32/111 Lfd. m CALPEX 2 x 32/126 PLUS Lfd. m CALPEX 2 x 40/126 Lfd. m CALPEX 2 x 40/142 PLUS Lfd. m CALPEX 2 x 50/162 Lfd. m CALPEX 2 x 50/182 PLUS Lfd. m CALPEX 2 x 63/182 Lfd. m CALPEX 2 x 63/202 PLUS** **auf Anfrage lieferbar Kombisortiment Heizung/Sanitär CALPEX-Fernwärmeleitung Heizung/Sanitär Verbundsystem gemäss EN 15632 -1 /-2 geeignet bis: max. 95°C (gleitend) max. 80°C Dauerbetriebstemperatur max. 6 bar Betriebsdruck bestehend aus: Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-Freien, CO2 getriebenem flexiblen Polyurethan-Hochdruckschaum (längswasserdicht), PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten Polyethylen (LLD-PE) Aussenmantel inklusive Werksprüfung. Lieferung auf Trommeln oder in Ringen. Quadrorohrleitung CALPEX -QUADRIGA Lfd. m CALPEX H 25+25/S 28+22/142 Lfd. m CALPEX H 32+32/S 28+22/142 Lfd. m CALPEX H 32+32/S 32+22/142 Lfd. m CALPEX H 40+40/S 40+28/162 CALPEX -Hauseinführungsbogen 90° Schenkellänge 1,1 x 1,6 m längswasserdicht Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PEXa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), Dämmung aus 100% FCKW-Freien CO2 getriebenen Polyurethanhochdruckschaum, PE-Folie und Schutzmantel aus PE-HD. # Bogen CALPEX -UNO Stück CALPEX 25/76 Stück CALPEX 25/91 PLUS Stück CALPEX 32/76 Stück CALPEX 32/91 PLUS Stück CALPEX 40/91 Stück CALPEX 40/111 PLUS Stück CALPEX 50/111 Stück CALPEX 50/126 PLUS Stück CALPEX 63/126 Stück CALPEX 63/142 PLUS Stück CALPEX 75/142 Stück CALPEX 75/162 PLUS Stück CALPEX 90/162 Stück CALPEX 90/182 PLUS Stück CALPEX 110/162 Stück CALPEX 110/182 PLUS Stück CALPEX 110/202 PLUS Stück CALPEX 125/182 Stück CALPEX 125/202 PLUS Stück CALPEX 140/225 Stück CALPEX 160/250 # Bogen CALPEX-DUO Stück CALPEX 2 x 25/91 Stück CALPEX 2 x 25/111 PLUS Stück CALPEX 2 x 32/111 Stück CALPEX 2 x 32/126 PLUS Stück CALPEX 2 x 40/126 Stück CALPEX 2 x 40/142 PLUS Stück CALPEX 2 x 50/162 Stück CALPEX 2 x 50/182 PLUS Stück CALPEX 2 x 63/182 Stück CALPEX 2 x 63/202 PLUS Bogen CALPEX -QUADRIGA Stück CALPEX H 25+25/S 28+22/142 Hzg 2 x DN 20/San. DN 20+16 Stück CALPEX H 32+32/S 28+22/142 Hzg 2 x DN 25/San. DN 20+16 Stück CALPEX H32+32/S 32+22/142 Hzg 2 x DN 25/San. DN 25+16 Stück CALPEX H 40+40/S 40+28/162 Hzg 2 x DN 32/San DN 32+20 CALPEX -Anschlussstück (Schraubverbindung) Zur Verbindung mit weiterführenden Leitungen PEX-Anschlussstück (Schraubverbindung) Aus Messing mit Aussengewinde passend für Stück PEX 25 mm Stück PEX 32 mm Stück PEX 40 mm Stück PEX 50 mm Stück PEX 63 mm Stück PEX 75 mm Stück PEX 90 mm Stück PEX 110 mm CALPEX -Anschlussstück (Schraubverbindung) Mit Anschweissende aus Stahl St 37.0 passend für Stück PEX 25 mm Stück PEX 32 mm Stück PEX 40 mm Stück PEX 50 mm Stück PEX 63 mm Stück PEX 75 mm Stück PEX 90 mm Stück PEX 110 mm Stück PEX 140 mm CALPEX -Anschlussstück (Pressverbindung) Aus Messing mit Aussengewinde passend für Stück PEX 25 mm Stück PEX 32 mm Stück PEX 40 mm Stück PEX 50 mm Stück PEX 63 mm Stück PEX 75 mm Stück PEX 90 mm Stück PEX 110 mm Stück PEX 125 mm Stück PEX 140 mm CALPEX -Anschlussstück (Pressverbindung) Mit Anschweissende aus Stahl St 37.0 passend für Stück PEX 25 mm Stück PEX 32 mm Stück PEX 40 mm Stück PEX 50 mm Stück PEX 63 mm Stück PEX 75 mm Stück PEX 90 mm Stück PEX 110 mm Stück PEX 125 mm Stück PEX 140 mm Stück PEX 160 mm CALPEX -Kupplung (Schraubverbindung) Aus Messing zur Verbindung von zwei CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmmaterial) passend für Stück PEX 25 mm auf 25 mm Stück PEX 32 mm auf 25 mm Stück PEX 32 mm auf 32 mm Stück PEX 40 mm auf 32 mm Stück PEX 40 mm auf 40 mm Stück PEX 50 mm auf 40 mm Stück PEX 50 mm auf 50 mm Stück PEX 63 mm auf 50 mm Stück PEX 63 mm auf 63 mm Stück PEX 75 mm auf 63 mm Stück PEX 75 mm auf 75 mm Stück PEX 90 mm auf 75 mm Stück PEX 90 mm auf 90 mm Stück PEX 110 mm auf 90 mm Stück PEX 110 mm auf 110 mm CALPEX -Kupplung (Pressverbindung) Aus Messing / Stahl* zur Verbindung von zwei CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial) passend für Stück PEX 25 mm auf PEX 25 mm Stück PEX 32 mm auf PEX 25 mm Stück PEX 32 mm auf PEX 32 mm Stück PEX 40 mm auf PEX 32 mm Stück PEX 40 mm auf PEX 40 mm Stück PEX 50 mm auf PEX 40 mm Stück PEX 50 mm auf PEX 50 mm Stück PEX 63 mm auf PEX 50 mm Stück PEX 63 mm auf PEX 63 mm Stück PEX 75 mm auf PEX 63 mm Stück PEX 75 mm auf PEX 75 mm Stück PEX 90 mm auf PEX 75 mm Stück PEX 90 mm auf PEX 90 mm Stück PEX 110 mm auf PEX 90 mm Stück PEX 110 mm auf PEX 110 mm Stück PEX 125 mm auf PEX 110 mm* Stück PEX 125 mm auf PEX 125 mm Stück PEX 140 mm auf PEX 125 mm* Stück PEX 140 mm auf PEX 140 mm Stück PEX 160 mm auf PEX 125 mm Stück PEX 160 mm auf PEX 160 mm CALPEX -Winkelstück 90° (Pressverbindung) Aus Messing bzw. Stahl zur Verbindung von zwei CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial) passend für Stück PEX 25 mm* Stück PEX 32 mm* Stück PEX 40 mm* Stück PEX 50 mm* Stück PEX 63 mm* Stück PEX 75 mm* Stück PEX 90 mm* Stück PEX 110 mm* Stück PEX 125 mm* (aus Stahl, geschweisst) Stück PEX 160 mm (aus Stahl, geschweisst) *Nachisolation mit CALPEX -L oder Big-L –Schalen CALPEX -Kupplung (Schweissverbindung) Elektroschweissmuffe zur Verbindung von zwei CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial) passend für Stück PEX 75 mm Stück PEX 90 mm Stück PEX 110 mm Stück PEX 125 mm Stück PEX 160 mm CALPEX -Winkelstück 90° (Schweissverbindung) Elektroschweissmuffe zur Verbindung von zwei CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial) passend für Stück PEX 75 mm* Stück PEX 90 mm* Stück PEX 110 mm* *Nachisolation mit CALPEX Big-L –Schalen CALPEX - Schrumpf-Endkappe für Feuchträume Wärmeschrumpfend, als Abschluss bei Hauseinführungen, bestehend aus: Molekularvernetztes und modifiziertes Polyolefin, beschichtet mit Dichtungskleber. (Temperaturbeständig bis 125 °C) Inkl. Temperaturmessstreifen und Schleifband Schrumpf-Endkappe für CALPEX -UNO passend für: Stück CALPEX 25/76 Stück CALPEX 25/91 PLUS Stück CALPEX 32/76 Stück CALPEX 32/91 PLUS Stück CALPEX 40/91 Stück CALPEX 40/111 PLUS Stück CALPEX 50/111 Stück CALPEX 50/126 PLUS Stück CALPEX 63/126 Stück CALPEX 63/142 PLUS Stück CALPEX 75/142 Stück CALPEX 75/162 PLUS Stück CALPEX 90/162 Stück CALPEX 90/182 PLUS Stück CALPEX 110/162 Stück CALPEX 110/182 Stück CALPEX 125/182 Stück CALPEX 125/202 PLUS Stück CALPEX 140/202 Stück CALPEX 160/250 Schrumpf-Endkappe für CALPEX -DUO Stück CALPEX 2x 25/91 DN 20 Stück CALPEX 2x 25/111 PLUS DN 25 Stück CALPEX 2x 32/111 DN 25 Stück CALPEX 2x 32/126 PLUS DN 32 Stück CALPEX 2x 40/126 DN 32 Stück CALPEX 2x 40/142 PLUS DN 40 Stück CALPEX 2x 50/162 DN 40 Stück CALPEX 2x 50/182 PLUS DN 50 Stück CALPEX 2x 63/182 DN 50 Stück CALPEX 2x 63/202 PLUS DN 50 Schrumpf-Endkappe für CALPEX -QUADRIGA Stück CALPEX H 25+25/S 28+22/142 Stück CALPEX H 32+32/S 28+22/142 Stück CALPEX H 32+32/S 32+22/142 Stück CALPEX H 40+40/S 40+28/162 CALPEX -Endkappe für Trockenräume Als Abschluss bei Hauseinrichtungen, bestehend aus: Aufsteckkappe aus PE-LD Endkappe für CALPEX -UNO Stück CALPEX 25/76 Stück CALPEX 25/91 PLUS Stück CALPEX 32/76 Stück CALPEX 32/91 PLUS Stück CALPEX 40/91 Stück CALPEX 40/111 PLUS Stück CALPEX 50/111 Stück CALPEX 50/126 PLUS Stück CALPEX 63/126 Stück CALPEX 63/142 PLUS Stück CALPEX 75/142 Stück CALPEX 75/162 PLUS Stück CALPEX 90/162 Stück CALPEX 90/182 PLUS Stück CALPEX 110/162 Stück CALPEX 110/182 PLUS Stück CALPEX 125/182 Stück CALPEX 125/202 PLUS Stück CALPEX 140/202 Endkappe für CALPEX -DUO Stück CALPEX 2x 25/91 Stück CALPEX 2x 25/111 PLUS Stück CALPEX 2x 32/111 Stück CALPEX 2x 32/126 PLUS Stück CALPEX 2x 40/126 Stück CALPEX 2x 40/142 PLUS Stück CALPEX 2x 50/162 Stück CALPEX 2x 50/182 PLUS Stück CALPEX 2x 63/182 Stück CALPEX 2x 63/202 PLUS Endkappe für CALPEX -QUADRIGA Stück CALPEX H 25+25/S 28+22/142 Stück CALPEX H 32+32/S 28+22/142 Stück CALPEX H 32+32/S 32+22/142 Stück CALPEX H 40+40/S 40+28/162 CALPEX -Dichtungsring Bestehend aus einem speziell profiliertem Neopren-Ring passend für Stück Aussenrohr 76 mm Stück Aussenrohr 91 mm Stück Aussenrohr 111 mm Stück Aussenrohr 126 mm Stück Aussenrohr 142 mm Stück Aussenrohr 162 mm Stück Aussenrohr 182 mm Stück Aussenrohr 202 mm Stück Aussenrohr 250 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Mauerdurchführung-Dichtring für CALPEX-Fernwärmeleitung in Gebäuden oder Schächten, dicht gegen drückendes Wasser < 0,5bar, Dichtungseinsatz Typ A (zentrierend) und Typ C40 (dichtend) für Kernbohrung oder Zementfutterrohre. Das Futterrohr ist bauseits zu stellen und einzubauen. Stück für CALPEX Aussenrohr  76 mm Kernbohrung  150 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  91 mm Kernbohrung  150 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  111 mm Kernbohrung  200 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  126 mm Kernbohrung  200 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  142 mm Kernbohrung  200 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  162 mm Kernbohrung  250 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  182 mm Kernbohrung  250 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  202 mm Kernbohrung  300 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  250 mm Kernbohrung  350 mm CALPEX -Trassenwarnband mit Aufdruck „Achtung Fernwärmeleitung“ m Warnband CALPEX -UNO T-Stück Für PEX-Rohre (ohne Dämmaterial) bis zu mehrstufigen Reduzierungen passend für |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | CALPEX -UNO T-Stück (Schraubverbindung) Stück PEX 22-22-22 mm Stück PEX 25-25-25 mm Stück PEX 28-28-28 mm Stück PEX 32-32-32 mm Stück PEX 32-28-32 mm Stück PEX 32-25-32 mm Stück PEX 32-22-32 mm Stück PEX 32-28-28 mm Stück PEX 32-25-25 mm Stück PEX 40-40-40 mm Stück PEX 40-32-40 mm Stück PEX 40-28-40 mm Stück PEX 40-25-40 mm Stück PEX 40-22-40 mm Stück PEX 40-32-32 mm Stück PEX 40-28-32 mm Stück PEX 40-25-32 mm Stück PEX 40-22-32 mm Stück PEX 50-50-50 mm Stück PEX 50-40-50 mm Stück PEX 50-32-50 mm Stück PEX 50-28-50 mm Stück PEX 50-25-50 mm Stück PEX 50-22-50 mm Stück PEX 50-40-40 mm Stück PEX 50-32-40 mm Stück PEX 50-28-40 mm Stück PEX 50-25-40 mm Stück PEX 50-22-40 mm Stück PEX 63-63-63 mm Stück PEX 63-50-63 mm Stück PEX 63-40-63 mm Stück PEX 63-32-63 mm Stück PEX 63-28-63 mm Stück PEX 63-25-63 mm Stück PEX 63-22-63 mm Stück PEX 63-50-50 mm Stück PEX 63-40-50 mm Stück PEX 63-32-50 mm Stück PEX 63-28-50 mm Stück PEX 63-25-50 mm Stück PEX 63-22-50 mm Stück PEX 75-75-75 mm Stück PEX 75-63-75 mm Stück PEX 75-50-75 mm Stück PEX 75-40-75 mm Stück PEX 75-32-75 mm Stück PEX 75-28-75 mm Stück PEX 75-25-75 mm Stück PEX 75-22-75 mm Stück PEX 75-63-63 mm Stück PEX 75-50-63 mm Stück PEX 75-40-63 mm Stück PEX 75-32-63 mm Stück PEX 75-28-63 mm Stück PEX 75-25-63 mm Stück PEX 75-22-63 mm Stück PEX 90-90-90 mm Stück PEX 90-75-90 mm Stück PEX 90-63-90 mm Stück PEX 90-50-90 mm Stück PEX 90-40-90 mm Stück PEX 90-32-90 mm Stück PEX 90-28-90 mm Stück PEX 90-25-90 mm Stück PEX 90-22-90 mm Stück PEX 90-75-75 mm Stück PEX 90-63-75 mm Stück PEX 90-50-75 mm Stück PEX 90-40-75 mm Stück PEX 90-32-75 mm Stück PEX 90-28-75 mm Stück PEX 90-25-75 mm Stück PEX 110-110-110 mm Stück PEX 110-90-110 mm Stück PEX 110-75-110 mm Stück PEX 110-63-110 mm Stück PEX 110-50-110 mm Stück PEX 110-40-110 mm Stück PEX 110-32-110 mm Stück PEX 110-28-110 mm Stück PEX 110-25-110 mm Stück PEX 110-22-110 mm Stück PEX 110-90-90 mm Stück PEX 110-75-90 mm Stück PEX 110-63-90 mm Stück PEX 110-50-90 mm Stück PEX 110-40-90 mm Stück PEX 110-32-90 mm Stück PEX 110-28-90 mm Stück PEX 110-25-90 mm Stück PEX 110-22-90 mm CALPEX -UNO T-Stück (Pressverbindung) Stück PEX 22-22-22 mm Stück PEX 25-25-25 mm Stück PEX 28-28-28 mm Stück PEX 32-32-32 mm Stück PEX 32-28-32 mm Stück PEX 32-25-32 mm Stück PEX 32-22-32 mm Stück PEX 32-28-28 mm Stück PEX 32-25-25 mm Stück PEX 40-40-40 mm Stück PEX 40-32-40 mm Stück PEX 40-28-40 mm Stück PEX 40-25-40 mm Stück PEX 40-22-40 mm Stück PEX 40-32-32 mm Stück PEX 40-28-32 mm Stück PEX 40-25-32 mm Stück PEX 50-50-50 mm Stück PEX 50-40-50 mm Stück PEX 50-32-50 mm Stück PEX 50-28-50 mm Stück PEX 50-25-50 mm Stück PEX 50-22-50 mm Stück PEX 50-40-40 mm Stück PEX 50-32-40 mm Stück PEX 50-28-40 mm Stück PEX 50-25-40 mm Stück PEX 50-22-40 mm Stück PEX 63-63-63 mm Stück PEX 63-50-63 mm Stück PEX 63-40-63 mm Stück PEX 63-32-63 mm Stück PEX 63-28-63 mm Stück PEX 63-25-63 mm Stück PEX 63-22-63 mm Stück PEX 63-50-50 mm Stück PEX 63-40-50 mm Stück PEX 63-32-50 mm Stück PEX 63-28-50 mm Stück PEX 63-25-50 mm Stück PEX 63-22-50 mm Stück PEX 75-75-75 mm Stück PEX 75-63-75 mm Stück PEX 75-50-75 mm Stück PEX 75-40-75 mm Stück PEX 75-32-75 mm Stück PEX 75-28-75 mm Stück PEX 75-25-75 mm Stück PEX 75-22-75 mm Stück PEX 75-63-63 mm Stück PEX 75-50-63 mm Stück PEX 75-40-63 mm Stück PEX 75-32-63 mm Stück PEX 75-28-63 mm Stück PEX 75-25-63 mm Stück PEX 75-22-63 mm Stück PEX 90-90-90 mm Stück PEX 90-75-90 mm Stück PEX 90-63-90 mm Stück PEX 90-50-90 mm Stück PEX 90-40-90 mm Stück PEX 90-32-90 mm Stück PEX 90-28-90 mm Stück PEX 90-25-90 mm Stück PEX 90-22-90 mm Stück PEX 90-75-75 mm Stück PEX 90-63-75 mm Stück PEX 90-50-75 mm Stück PEX 90-40-75 mm Stück PEX 90-32-75 mm Stück PEX 90-28-75 mm Stück PEX 90-25-75 mm Stück PEX 90-22-75 mm Stück PEX 110-110-110 mm Stück PEX 110-90-110 mm Stück PEX 110-75-110 mm Stück PEX 110-63-110 mm Stück PEX 110-50-110 mm Stück PEX 110-40-110 mm Stück PEX 110-32-110 mm Stück PEX 110-28-110 mm Stück PEX 110-25-110 mm Stück PEX 110-22-110 mm Stück PEX 110-90-90 mm Stück PEX 110-75-90 mm Stück PEX 110-63-90 mm Stück PEX 110-50-90 mm Stück PEX 110-40-90 mm Stück PEX 110-32-90 mm Stück PEX 110-28-90 mm Stück PEX 110-25-90 mm Stück PEX 110-22-90 mm Stück PEX 125-125-125 mm Stück PEX 125-110-125 mm Stück PEX 125-90-125 mm Stück PEX 125-75-125 mm Stück PEX 125-63-125 mm Stück PEX 125-50-125 mm Stück PEX 125-40-125 mm Stück PEX 125-32-125 mm Stück PEX 125-25-125 mm Stück PEX 140-140-140 mm Stück PEX 140-125-140mm Stück PEX 140-110-140mm Stück PEX 140-90-140mm Stück PEX 140-75-140mm Stück PEX 140-63-140mm Stück PEX 140-50-140mm Stück PEX 140-40-140mm Stück PEX 140-32-140mm Stück PEX 140-25-140mm Stück PEX 160-160-160 mm* Stück PEX 160-125-160 mm* Stück PEX 160-110-160 mm* Stück PEX 160-90-160 mm* Stück PEX 160-75-160 mm* Stück PEX 160-63-160 mm* Stück PEX 160-50-160 mm* Stück PEX 160-40-160 mm* Stück PEX 160-32-160 mm* Stück PEX 160-25-160 mm* * Die Dimensionen 140 / 160 mm werden komplett vorisoliert geliefert CALPEX -Hosenrohr Vorgedämmtes längswasserdichtes Verbindungselement zwischen zwei Einzelrohren und einem CALPEX-DUO-Rohr. CALPEX -DUO auf CALPEX -UNO Mediumrohr (PE-Xa) passend für Stück 25+25/91 auf je 1 x 25/76 Stück 25+25/111 auf je 1 x 25/91 PLUS Stück 32+32/111 auf je 1x 32/76 Stück 32+32/126 auf je 1 x 32/91 PLUS Stück 40+40/126 auf je 1 x 40/91 Stück 40+40/142 auf je 1 x 40/111 PLUS Stück 50+50/162 auf je 1 x 50/111 Stück 50+50/182 auf je 1 x 50/126 PLUS Stück 63+63/182 auf je 1 x 63/126 Stück 63+63/202 auf je 1 x 63/142 PLUS Hosenrohr CALPEX -KMR Kunststoffmantelrohr auf CALPEX -DUO Mediumrohr Stahl St 37.0 passend für Stück 2 x 26.9-110 auf 25+25/91 (Reduziermuffe) Stück 2 x 33.7-110 auf 32+32/111 Stück 2 x 42.4-125 auf 40+40/126 Stück 2 x 48.3-125 auf 50+50/162 Stück 2 x 60.3-140 auf 63+63/182 Mietbares Werkzeug für Pressverbinder Dimensionen: ø 22 – 40 mm (Heizung / Sanitär) Werkzeug für die Dimensionen ø 22 – 40, bestehend aus: Werkzeugkoffer, Aufweitwerkzeug und Verpresswerkzeug 1 Set Mietbares Werkzeug-Set für Pressverbinder Dimensionen: ø 50 – 110 mm Set bestehend aus: 2 Werkzeugkoffern 1 Werkzeugkoffer mit Aufweitwerkzeug ø 50 - 110 1 Werkzeugkoffer mit Verpresswerkzeug ø 50 - 110 beide Werkzeugkoffer sind notwendig 1 Set Mietbares Werkzeug-Set für Pressverbinder Dimensionen: ø 125 – 160 mm Set bestehend aus: 2 Werkzeugkoffern 1 Werkzeugkoffer mit Aufweitwerkzeug ø 125 und 150 1 Werkzeugkoffer mit Aufweitwerkzeug ø 140 1 Werkzeugkoffer mit Verpresswerkzeug ø 125 und 150 beide Werkzeugkoffer sind notwendig 1 Set Sanitär CALPEX -Fernwärmeleitung Sanitär Standard Verbundsystem gemäss EN 15632 -1 /-2 geeignet bis: max. 95°C (gleitend) max. 80°C Dauerbetriebstemperatur max. 10 bar Betriebsdruck bestehend aus: Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-freiem, CO2 getriebenen flexiblen Polyurethan-Hochdruckschaum (längswasserdicht), PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten, Polyethylen (LLD-PE) Außenmantel inklusive Werksprüfung. Lieferung auf Trommeln oder in Ringen. Einzelrohrleitung CALPEX -UNO Lfd. m CALPEX 22/76 DN 16 Lfd. m CALPEX 28/76 DN 20 Lfd. m CALPEX 32/76 DN 25 Lfd. m CALPEX 40/91 DN 32 Lfd. m CALPEX 50/111 DN 40 Lfd. m CALPEX 63/126 DN 50 Duorohrleitung CALPEX -DUO Lfd. m CALPEX 28+22/91 DN 20+16 Lfd. m CALPEX 32+22/111 DN 25+16 Lfd. m CALPEX 40+28/126 DN 32+20 Lfd. m CALPEX 50+32/126 DN 40+25 CALPEX-Fernwärmeleitung Sanitär mit Heizbandkanal für Warmwasserbegleitung oder Frostschutz Verbundsystem gemäss EN 15632 -1 /-2 geeignet bis: max. 95°C (gleitend) max. 80°C Dauerbetriebstemperatur max. 10 bar Betriebsdruck bestehend aus Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), eingeschäumten Heizbandkanal, Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-Freien, CO2 getriebenem flexiblen Polyurethan-Hochdruckschaum (längswasserdicht), PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten Polyethylen (LLD-PE) Aussenmantel inklusive Werksprüfung. Lieferung auf Trommeln oder Ringen. Einzelrohrleitung CALPEX -UNO mit Heizbandkabel Lfd. m CALPEX 32/111 DN 25 Lfd. m CALPEX 40/126 DN 32 Lfd. m CALPEX 50/126 DN 40 CALPEX -Hauseinführungsbogen 90° Schenkellänge 1,1 x 1,6 m längswasserdicht Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), Dämmung aus 100% FCKW-freiem CO2 getriebenem Polyurethan Hochdruckschaum, PE-Folie und Schutzmantel aus PE-HD. Bogen CALPEX -UNO Stück CALPEX 22/76 DN 16 Stück CALPEX 28/76 DN 20 Stück CALPEX 32/76 DN 25 Stück CALPEX 40/91 DN 32 Stück CALPEX 50/111 DN 40 Stück CALPEX 63/126 DN 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bogen CALPEX -Duo Stück CALPEX 28+22/91 DN 20+16 Stück CALPEX 32+22/111 DN 25+16 Stück CALPEX 40+28/126 DN 32+20 Stück CALPEX 50+126 DN 40+25 CALPEX -Anschlussstück Zur Verbindung mit weiterführenden Leitungen PEX-Anschlussstück (Schraubenverbindung) Mit Aussengewinde passend für Stück PEX 22 mm Stück PEX 28 mm Stück PEX 32 mm Stück PEX 40 mm Stück PEX 50 mm Stück PEX 63 mm PEX-Anschlussstück (Schraubenverbindung) Mit Anschweissende aus Stahl St 37.0 passend für Stück PEX 22 mm Stück PEX 28 mm PEX-Anschlussstück (Pressverbindung) Mit Aussengewinde passend für Stück PEX 22 mm Stück PEX 28 mm Stück PEX 32 mm Stück PEX 40 mm Stück PEX 50 mm Stück PEX 63 mm PEX-Anschlussstück (Pressverbindung) Mit Anschweissende aus Stahl St 37.0 passend für Stück PEX 22mm Stück PEX 28 mm CALPEX -Kupplung Zur Verbindung von zwei CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial) passend für CALPEX -Kupplung (Schraubverbindung) Stück PEX 22 mm auf PEX 22 mm Stück PEX 28 mm auf PEX 28 mm Stück PEX 32 mm auf PEX 28 mm Stück PEX 32 mm auf PEX 32 mm Stück PEX 40 mm auf PEX 32 mm Stück PEX 40 mm auf PEX 40 mm Stück PEX 50 mm auf PEX 40 mm Stück PEX 50 mm auf PEX 50 mm Stück PEX 63 mm auf PEX 50 mm Stück PEX 63 mm auf PEX 63 mm CALPEX -Kupplung (Pressverbindung) Stück PEX 22 mm auf PEX 22 mm Stück PEX 28 mm auf PEX 28 mm Stück PEX 32 mm auf PEX 28 mm Stück PEX 32 mm auf PEX 32 mm Stück PEX 40 mm auf PEX 32 mm Stück PEX 40 mm auf PEX 40 mm Stück PEX 50 mm auf PEX 40 mm Stück PEX 50 mm auf PEX 50 mm Stück PEX 63 mm auf PEX 50 mm Stück PEX 63 mm auf PEX 63 mm CALPEX -Winkelstück 90° (Pressverbindung) Aus Messing bzw. Stahl zur Verbindung von zwei CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial) passend für Stück PEX 22 mm* Stück PEX 28 mm* Stück PEX 32 mm* Stück PEX 40 mm* Stück PEX 50 mm* Stück PEX 63 mm* *Nachisolation mit CALPEX -L -Schalen CALPEX - Schrumpf-Endkappe für Feuchträume Wärmeschrumpfend, als Abschluss bei Hauseinrichtungen bestehend aus: Molekularvernetztem und modifiziertem Polyolefin, beschichtet mit bis zu 125° C temperaturbeständigem Dichtungskleber. Inklusive Temperaturmessstreifen und Schleifband Schrumpf-Endkappe für CALPEX -UNO passend für Stück CALPEX 22/76 Stück CALPEX 28/76 Stück CALPEX 32/76 Stück CALPEX 32/111 Stück CALPEX 40/91 Stück CALPEX 40/126 Stück CALPEX 50/111 Stück CALPEX 50/126 Stück CALPEX 63/126 Schrumpf-Endkappe für CALPEX -DUO passend für Stück CALPEX 28+22/91 Stück CALPEX 32+22/111 Stück CALPEX 40+28/126 Stück CALPEX 50+32/126 CALPEX - Endkappe für Trockenräume Als Abschluss bei Hauseinführungen Bestehend aus: Aufsteckkappe aus PE-LD Endkappe für CALPEX -UNO passend für Stück CALPEX 22/76 Stück CALPEX 28/76 Stück CALPEX 32/76 Stück CALPEX 32/111 Stück CALPEX 40/91 Stück CALPEX 40/126 Stück CALPEX 50/111 Stück CALPEX 50/126 Stück CALPEX 63/126 Endkappe für CALPEX -DUO passend für Stück CALPEX 28+22/91 Stück CALPEX 32+22/111 Stück CALPEX 40+28/126 Stück CALPEX 50+32/126 CALPEX -Dichtungsring Bestehend aus einem speziell profiliertem Neopren-Ring passend für Stück Aussenrohr 76 mm Stück Aussenrohr 91 mm Stück Aussenrohr 111 mm Stück Aussenrohr 126 mm Mauerdurchführung-Dichtring für CALPEX-Fernwärmeleitung in Gebäuden oder Schächten, dicht gegen drückendes Wasser < 0,5bar, erhältlich als Dichtungseinsatz Typ A (zentrierend) und Typ C40 (dichtend) für Kernbohrung oder Zementfutterrohre. Das Futterrohr ist bauseits zu stellen und einzubauen. Stück für CALPEX Aussenrohr  76 mm Kernbohrung  150 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  91 mm Kernbohrung  150 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  111 mm Kernbohrung  200 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  126 mm Kernbohrung  200 mm CALPEX -Trassenwarnband Mit Aufdruck „Achtung Fernwärmeleitung“ M Warnband Mietbares Werkzeug für Pressverbinder Dimensionen: ø 22 – 40 mm Werkzeug für die Dimensionen ø 22 – 40 mm bestehend aus: Werkzeugkoffer, Aufweitwerkzeug und Verpresswerkzeug 1 Set Mietbares Werkzeug-Set für Pressverbinder Dimensionen: ø 50 – 110 mm Set bestehend aus: 2 Werkzeugkoffern 1 Werkzeugkoffer mit Aufweitwerkzeug ø 50 – 100 mm 1 Werkzeugkoffer mit Verpresswerkzeug ø 50 – 100 mm beide Werkzeugkoffer sind notwendig 1 Set CALPEX -Verbindungsmuffen-Set Typ CALPEX-CALPEX Für Rohre 6 und 10 bar, mit PE-Schaumstoff, bestehend aus: einem PE-HD Muffenrohr (bei Reduziermuffen einseitig reduziert), zwei PE-Schrumpfschläuchen, PE-Schaumstoff und einem Schleifband. Verbindungsmuffen-Set CPX-CPX für CALPEX -UNO mit PE Schaumstoff passend für Stück Aussenrohr 76 mm auf 76 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 91 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 76 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 111 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 91 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 126 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 111 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 142 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 126 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 162 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 142 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 182 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 162 mm Verbindungsmuffen-Set CPX-CPX für CALPEX -DUO mit PE-Schaumstoff passend für Stück Aussenrohr 91 mm auf 91 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 111 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 91 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 126 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 111 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 142 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 126 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 162 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 142 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 182 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 162 mm CALPEX -Verbindungsmuffen-Set Typ CALPEX -Kunststoffmantelrohr (KMR) Für Rohre 6 und 10 bar, mit PE-Schaumstoff, bestehend aus: einem PE-HD Muffenrohr (bei Reduziermuffen einseitig reduziert), 2 PE-Schrumpfschläuchen, PE-Schaumstoff und einem Schleifband. Verbindungsmuffen-Set CPX-KMR für Einzelrohr mit PE–Schaumstoff passend für Stück Aussenrohr 91 mm auf 76 mm Stück Aussenrohr 76 mm auf 90 mm Stück Aussenrohr 76mm auf 110 mm Stück Aussenrohr 76 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 90 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 110 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 90 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 110 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 110 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 160 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 160 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 180 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 160 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 180 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 200 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 225 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 250 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 160 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 180 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 200 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 225 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 250 mm Verbindungsmuffen-Set CPX-KMR für Duorohr mit PE-Schaumstoff passend für Stück Aussenrohr 91 mm auf 90 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 110 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 160 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 180 mm CALPEX -Verbindungsmuffen Dämmaterial: PUR Schaumpackung CALPEX -Verbindungsmuffen-Set Typ CALPEX -CALPEX Für Rohre 6 und 10 bar, mit Schaumpackung aus Poly-urethanschaum, bestehend aus: einem PE-HD Muffenrohr (bei Reduziermuffen einseitig reduziert), zwei PE-Schrumpfschläuchen, Schaumpackung und einem Schleifband. Verbindungsmuffen-Set CPX-CPX für CALPEX -UNO mit PUR-Schaumpackung passend für Stück Aussenrohr 76 mm auf 76 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 91 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 76 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 111 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 91 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 126 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 111 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 142mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 126 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 162 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 142 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 182 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 162 mm Stück Aussenrohr 202 mm auf 202 mm Stück Aussenrohr 202 mm auf 182 mm Stück Aussenrohr 250 mm auf 250 mm Stück Aussenrohr 250 mm auf 182 mm Verbindungsmuffen-Set CPX-CPX für CALPEX -Duo mit PUR-Schaumpackung passend für Stück Aussenrohr 91 mm auf 91 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 111 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 91 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 126 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 111 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 142 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 126 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 162 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 142 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 182 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 162 mm CALPEX -Verbindungsmuffen-Set Typ CALPEX -Kunststoffmantelrohr (KMR) Für Rohre 6 und 10 bar, mit Schaumpackung, bestehend aus: einem PE- HD Muffenrohr (bei Reduziermuffen einseitig reduziert), zwei PE-Schrumpfschläuchen, Schaumpackung und einem Schleifband. Verbindungsmuffen-Set CPX-KMR für Einzelrohr mit PUR-Schaumpackung passend für Stück Aussenrohr 76 mm auf 90 mm Stück Aussenrohr 76 mm auf 110 mm Stück Aussenrohr 76 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 90 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 110 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 91 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 90 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 110 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 110 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 160 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 160 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 180 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 160 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 180 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 200 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 225 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 250 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 160 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 180 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 200 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 225 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 250 mm Verbindungsmuffen-Set CPX-KMR für CALPEX -DUO-Rohr mit PUR-Schaumpackung passend für Stück Aussenrohr 91 mm auf 90 mm Stück Aussenrohr 111 mm auf 110 mm Stück Aussenrohr 126 mm auf 125 mm Stück Aussenrohr 142 mm auf 140 mm Stück Aussenrohr 162 mm auf 160 mm Stück Aussenrohr 182 mm auf 180 mm CALPEX -T-Schale (ø 76 mm - 126 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (16 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 76-76-76 mm Stück Aussenrohr 91-91-91 mm Stück Aussenrohr 91-76-91 mm Stück Aussenrohr 91-76-76 mm Stück Aussenrohr 111-111-111 mm Stück Aussenrohr 111-91-111 mm Stück Aussenrohr 111-76-111 mm Stück Aussenrohr 111-76-91 mm Stück Aussenrohr 111-76-76 mm Stück Aussenrohr 111-91-91 mm Stück Aussenrohr 111-76-91 mm Stück Aussenrohr 111-76-76 mm Stück Aussenrohr 126-126-126 mm Stück Aussenrohr 126-111-126 mm Stück Aussenrohr 126-91-126 mm Stück Aussenrohr 126-76-126 mm Stück Aussenrohr 126-111-111 mm Stück Aussenrohr 126-91-111 mm Stück Aussenrohr 126-76-111 mm Stück Aussenrohr 126-91-91 mm Stück Aussenrohr 126-91-76 mm Stück Aussenrohr 126-76-91 mm Stück Aussenrohr 126-76-76 mm Die CALPEX-Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 126 mm |  |  |

|  |  | CALPEX -Big-T-Schale (ø 142 mm – 182 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (27 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 142-142-142 mm Stück Aussenrohr 142-126-142 mm Stück Aussenrohr 142-111-142 mm Stück Aussenrohr 142-91-142 mm Stück Aussenrohr 142-76-142 mm Stück Aussenrohr 142-126-126 mm Stück Aussenrohr 142-111-126 mm Stück Aussenrohr 142-91-126 mm Stück Aussenrohr 142-76-126 mm Stück Aussenrohr 162-162-162 mm Stück Aussenrohr 162-142-162 mm Stück Aussenrohr 162-126-162 mm Stück Aussenrohr 162-111-162 mm Stück Aussenrohr 162-91-162 mm Stück Aussenrohr 162-76-162 mm Stück Aussenrohr 162-142-142 mm Stück Aussenrohr 162-126-142 mm Stück Aussenrohr 162-111-142 mm Stück Aussenrohr 162-91-142 mm Stück Aussenrohr 162-76-142 mm Stück Aussenrohr 182-182-182 mm Stück Aussenrohr 182-162-182 mm Stück Aussenrohr 182-142-182 mm Stück Aussenrohr 182-126-182 mm Stück Aussenrohr 182-111-182 mm Stück Aussenrohr 182-91-182 mm Stück Aussenrohr 182-182-162 mm Stück Aussenrohr 182-162-162 mm Stück Aussenrohr 182-142-162 mm Stück Aussenrohr 182-126-162 mm Stück Aussenrohr 182-111-162 mm Stück Aussenrohr 182-91-162 mm Stück Aussenrohr 182-182-142 mm Stück Aussenrohr 182-162-142 mm Stück Aussenrohr 182-142-142 mm Stück Aussenrohr 182-126-142 mm Stück Aussenrohr 182-111-142 mm Stück Aussenrohr 182-91-142 mm Die CALPEX -Big-Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 182 mm CALPEX -I-Schale (ø 76 mm - 126 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (12 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 76-76 mm Stück Aussenrohr 91-91 mm Stück Aussenrohr 91-76 mm Stück Aussenrohr 111-111 mm Stück Aussenrohr 111-91 mm Stück Aussenrohr 126-126 mm Stück Aussenrohr 126-111 mm Die CALPEX -Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 126 mm CALPEX -Big-I-Schale (ø 142 mm – 182 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (22 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 142-126 mm Stück Aussenrohr 142-142 mm Stück Aussenrohr 162-162 mm Stück Aussenrohr 162-142 mm Stück Aussenrohr 182-182 mm Stück Aussenrohr 182-162mm Die CALPEX -Big-Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 182 mm CALPEX -L-Schale (ø 76 mm - 126 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (12 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 76-76 mm Stück Aussenrohr 91-91 mm Stück Aussenrohr 111-111 mm Stück Aussenrohr 126-126 mm Die CALPEX -Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 126 mm CALPEX -Big-L-Schale (ø 142 mm – 182 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (22 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 142-142 mm Stück Aussenrohr 162-162 mm Stück Aussenrohr 182-182 mm Die CALPEX -Big-Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 182 mm CALPEX – Verteilerschacht Aus Polyethylen mit 8 Stück Rohranschlussstutzen für alle CALPEX-Dimensionen zum Einbau von T-Stücken, Kupplungen und Absperrventilen. Die Wärmedämmung der Schachtverrohrung hat bauseits zu erfolgen. Abdichtungsset für Rohranschlussstutzen Verteilerschacht Stück für CALPEX Aussenrohr  76 mm mit zusätzl. Zentrierring Stück für CALPEX Aussenrohr  91 mm mit zusätzl. Zentrierring Stück für CALPEX Aussenrohr  111 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  126 mm mit zusätzl. Zentrierring Stück für CALPEX Aussenrohr  142 mm Stück für CALPEX Aussenrohr  162 mm mit zusätzl. Zentrierring Stück für CALPEX Aussenrohr  182 mm Transport der CALPEX Ringe: - max. Ringhöhe 2800 mm - max. Ringbreite 1200 mm - max. Ringlänge bis 1040 m je nach Dimension - Ringgewicht 0,90–6,38 kg/m - Zubehör ist in Kartonagen verpackt Wird zum Abladen der Ringe ein Gabelstapler verwendet, sollten die Dorne gepolstert sein, um örtliche Druckstellen zu vermeiden. Lagerung der CALPEX Ringe - Rohrsysteme vor Verlegung über 5 °C lagern - Karton mit Zubehör trocken lagern - Schutzkappen vor Verlegung nicht entfernen Verlegung der CALPEX Ringe Die Verlegung bzw. Montage hat gemäss der CALPEX -Montageanleitung zu erfolgen - Rohrsystem nicht über Kanten ausrollen und die ausgerollte Leitung nicht über längere Distanzen auf dem Asphalt ziehen. Dadurch können Schäden am Poly-ethylenschutzmantel auftreten. Schadstellen am Mantel können mittels Schrumpfschlauch behoben werden. - Bei Bedarf (z.B. tiefe Verlegetemperatur, große Rohrdurchmesser) können gebogene Leitungsenden mittels Richtschiene und Heissluftföhn gerade gebogen werden. ACHTUNG! CALPEX-Ringe stehen unter Spannung, keinesfalls alle Fixierbänder miteinander aufschneiden. Unkontrolliertes Entspannen der Ringe ist GEFÄHRLICH (Federwirkung)! |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |